挥发性有机化合物自行监测方案

编制单位：山东天力润滑油有限公司

2020年4月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测项目、频次、方式和方法

3. 执行标准限值

4.监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据<<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>>[2013第81号]文件要求，特制定自行监测方案。

一、企业基本情况

| 基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山东天力润滑油有限公司 |  |  |
| 地址 | 山东省济宁新材料产业园区铁道路东段路南 |  |  |
| 法人代表 | 王瑞战 | 联系方式（手机） | 18678751871 |
| 联系人 | 刘茂源 | 联系方式（手机） | 13188827518 |
| 所属行业 | 其他专用化学品制造 | 生产周期 | 7.5小时 |
| 成立时间 | 2013年4月 | 职工人数 | 34 |
| 占地面积 | 33600平米 |  |  |
| 企业概况： 山东天力润滑油有限公司，成立于2005年，前身为山东天力石化有限公司，2013年4月变更为现名。公司坐落于济宁市化学工业技术开发区，占地4万平方米，是一家专业从事高端润滑油科研生产于一体的专业化生产厂家。公司拥有大型的基础油贮存罐区，总贮存量近万吨，配备智能脉冲调和装置及全过程智能控制系统，年设计生产能力6万吨，公司配备化验仪器齐全的质量监控中心，已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，目前产品覆盖石化领域20多个系列，1000多个品种，拥有一千多家经销商，遍布全国20多个省、市、自治区。公司致力于以发展中国的润滑油事业，努力寻求与相关行业发建立长期合作的伙伴关系，谋求共同发展和进步。2015年5月取得 全国质量检验稳定合格产品和全国质量诚信优秀企业。 |  |  |  |

表一：大气污染物产生情况一览表

| 工序 | 污染物名称 | 运行时间 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卸料工序 | VOCs 、苯、甲苯、二甲苯 | 820h/a | 0.82t/a（1kg/h） |
| 储存工序 | VOCs 、苯、甲苯、二甲苯 | 7200h/a | 0.82t/a（0.11kg/h） |
| 调和工序 | VOCs 、苯、甲苯、二甲苯 | 2400h/a | 1t/a（0.417kg/h） |
| 印字工序 | VOCs（有组织） | 150h/a | 0.4t/a（0.0027kg/h） |
|  | VOCs（无组织） | 150h/a | 0.1kg/a |

表二：废气产生情况及处理设施一览表

| 工序 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 处理设施 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料、储存废气 | VOCs 、苯、甲苯、二甲苯 | 557mg/m3 | 1.14kg/h | 活性炭吸附装置处理，处理效率为90% | 55.7mg/m3 |
| 调合、印字废气 | VOCs 、苯、甲苯、二甲苯 | 210mg/m3 | 0.4197kg/h | 活性炭吸附装置处理，处理效率为90% | 21mg/m3 |
| 印字字间 | VOCs | - | 0.1kg/a | 无组织排放 | / |

表三、自行监测概况

| 自行监测方式 | 委托监测 |
| --- | --- |
| 运维情况 | 第三方运维 |
| 委托监测情况 | 委托监测机构名称：济宁瑞康环境监测评价公司 年度主要检测项目：VOCs 、苯、甲苯、二甲苯。 委托监测机构资质：具有环境污染治理设施运营资质证书，人员全部持证上岗，证书为环境污染治理设施运营培训合格证书。公司与第三方签订委托协议。 |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |

二、监测项目、频次、方式和方法

| 序号 | 污染源类别 | 排放口名称 | 污染物名称 | 监测设施 | 委托监测频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 废气排放口 | VOCs | 手工 | 4次/年 | HJ38-2017 |
|  |  |  | 苯 | 手工 | 4次/年 | HJ734-2014 |
|  |  |  | 甲苯 | 手工 | 4次/年 | HJ734-2014 |
|  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 4次/年 | HJ734-2014 |
| 2 | 无组织废气 | / | VOCs | 手工 | 4次/年 | HJ604-2017 |
|  |  |  | 苯 | 手工 | 4次/年 | HJ584-2010 |
|  |  |  | 甲苯 | 手工 | 4次/年 | HJ584-2010 |
|  |  |  | 二甲苯 | 手工 | 4次/年 | HJ584-2010 |

三、执行标准限值

| 类型 | 监测项目 | 执行 标准 | 排放限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | HJ38-2017 | 120 |
|  | 苯 | HJ734-2014 | 4 |
|  | 甲苯 | HJ734-2014 | 10 |
|  | 二甲苯 | HJ734-2014 | 15 |
| 无组织废气 | VOCs | HJ604-2017 | 120 |
|  | 苯 | HJ584-2010 | 4 |
|  | 甲苯 | HJ584-2010 | 10 |
|  | 二甲苯 | HJ584-2010 | 15 |

四、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]公司网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据实时公布监测结果。 |

Z1